# Raport Architektury Korporacyjnej: Transformacja Cyfrowa Linii Produkcji Wyrobów Cukierniczych (Zadanie 1)

## 1. Kontekst Biznesowy i Operacyjny

### 1.1. Wprowadzenie do Domeny i Uwarunkowania Rynkowe

Przemysł cukierniczy, a w szczególności sektor produkcji wyrobów czekoladowych, znajduje się w punkcie zwrotnym, definiowanym przez konwergencję tradycyjnego rzemiosła z zaawansowaną technologią cyfrową. W kontekście analizowanego "Zadania 1: Produkcja batonów czekoladowych", organizacja staje przed wyzwaniem transformacji klasycznego zakładu produkcyjnego w inteligentną fabrykę (Smart Factory) zgodną z paradygmatem Przemysłu 4.0. .

Projekt transformacji ma na celu przełamanie tych barier poprzez wdrożenie zintegrowanej architektury systemów MES (Manufacturing Execution System), ERP (Enterprise Resource Planning) oraz SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Zgodnie z wymaganiami zadania , projekt koncentruje się na dwóch filarach: optymalizacji wydajności operacyjnej oraz zapewnieniu absolutnej transparentności łańcucha dostaw (traceability). W dobie zaostrzonych regulacji bezpieczeństwa żywności, takich jak FDA FSMA w USA czy Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 w Unii Europejskiej, zdolność do błyskawicznego śledzenia partii produkcyjnej od ziarna kakao do gotowego batona staje się nie tylko przewagą konkurencyjną, ale warunkiem licencji na działalność operacyjną.

### 1.2. Cele Strategiczne i Wskaźniki Sukcesu

Zgodnie z dyrektywą zarządczą zawartą w dokumentacji projektowej , nadrzędnym celem transformacji jest osiągnięcie mierzalnych korzyści w obszarze wydajności i niezawodności. Organizacja zdefiniowała agresywne cele KPI (Key Performance Indicators), które wymuszają radykalną zmianę w architekturze IT/OT (Information Technology / Operational Technology).

| Cel Biznesowy | Wartość Docelowa (Target) | Uzasadnienie Architektoniczne i Biznesowe |
| --- | --- | --- |
| Zwiększenie Wydajności Operacyjnej | +15% wzrost OEE (Overall Equipment Effectiveness) | Wzrost ten ma zostać osiągnięty poprzez eliminację "mikro-przestojów" wynikających z błędów ludzkich przy przezbrajaniu maszyn oraz optymalizację harmonogramowania. Integracja ERP-MES pozwoli na automatyczny transfer zleceń i parametrów recepturowych (Setpoints) bezpośrednio do sterowników PLC, eliminując czasochłonne i podatne na błędy ręczne wprowadzanie danych. |
| Redukcja Przestojów Nieplanowanych | -20% redukcja Downtime | Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wdrożenie predykcyjnego utrzymania ruchu (Predictive Maintenance). Wykorzystanie telemetrii z urządzeń (drgania łożysk, pobór prądu silników konsz) oraz analityki w warstwie Edge pozwoli na wykrywanie anomalii przed wystąpieniem awarii krytycznej, zastępując model reaktywny ("run-to-failure") modelem proaktywnym. |
| Pełna Identyfikowalność (End-to-End Traceability) | Czas generowania raportu genealogii < 2 minuty | Obecnie proces ten zajmuje godziny i wymaga ręcznej agregacji danych z papierowych dzienników i różnych systemów. Automatyzacja zbierania danych (Data Collection) w systemie MES, powiązana z unikalnym identyfikatorem partii, umożliwi natychmiastową kwerendę w górę i w dół łańcucha dostaw, co jest kluczowe w sytuacjach kryzysowych (np. skażenie mikrobiologiczne). |

Realizacja tych celów wymaga odejścia od silosowej struktury systemów na rzecz zintegrowanej architektury przepływu danych, gdzie informacja o statusie maszyny, jakości produktu i postępie zlecenia jest dostępna w czasie rzeczywistym dla wszystkich uprawnionych interesariuszy.

### 1.3. Zakres Modelowania i Granice Systemu

Projekt obejmuje kompleksowy zakres procesów produkcyjnych i logistycznych, zdefiniowanych jako "Order-to-Batch" oraz procesy wspierające jakość i utrzymanie ruchu. Granice systemu zostały wyznaczone w sposób następujący:

- Procesy Główne (Core Processes):

  - Zakupy Surowców i Przyjęcie: Rejestracja partii surowców (miazga, cukier, mleko) w systemie ERP/WMS i nadanie im wewnętrznych kodów śledzenia.

  - Recepturowanie i Naważanie: Precyzyjne dozowanie składników zgodnie z recepturą (BOM) pobraną z ERP, kontrolowane przez system MES.

  - Przetwarzanie (Processing): Mieszanie, konszowanie, temperowanie. Są to procesy krytyczne dla jakości, wymagające ciągłego monitoringu parametrów (temperatura, czas, energia).

  - Formowanie i Pakowanie: Dozowanie do form, chłodzenie, wykrywanie metali (CCP), pakowanie w folię i kartony zbiorcze.

- Procesy Wspierające (Support Processes):

  - Kontrola Jakości (QA): Pobieranie próbek, analizy laboratoryjne (LIMS), zwalnianie partii, obsługa niezgodności (NC) i działań korygujących (CAPA).

  - Utrzymanie Ruchu (Maintenance): Zarządzanie awariami, planowanie przeglądów, monitorowanie stanu technicznego maszyn (Condition Monitoring).

  - Dystrybucja: Wydanie wyrobu gotowego do magazynu i wysyłka do klienta.

Wyłączone z zakresu bezpośredniego modelowania technicznego (choć uwzględnione jako otoczenie) są procesy czysto finansowe (księgowość, płace) oraz HR, chyba że dotyczą bezpośrednio rozliczania czasu pracy operatorów na linii.

### 1.4. Analiza Interesariuszy (Stakeholders Analysis)

Zrozumienie potrzeb i perspektywy poszczególnych aktorów jest kluczowe dla zaprojektowania skutecznej warstwy Biznesowej i Aplikacyjnej w modelu ArchiMate.

- Planista Produkcji (Production Planner):

  - Rola: Odpowiada za optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych i realizację zamówień klientów.

  - Problem (Pain Point): W obecnym stanie operuje na "czarnej skrzynce". Wysyła plan do produkcji, ale informację zwrotną o jego realizacji otrzymuje z opóźnieniem (często po zakończeniu zmiany), co uniemożliwia dynamiczne reagowanie na awarie czy zmiany priorytetów.

  - Oczekiwanie: Widok postępu zleceń w czasie rzeczywistym w systemie ERP, zintegrowany z danymi z hali produkcyjnej.

- Mistrz Zmiany (Shift Supervisor):

  - Rola: Zarządza zespołem operatorów i bieżącą produkcją.

  - Problem: Spędza znaczną część czasu na ręcznym wypełnianiu raportów papierowych i bieganiu między maszynami, aby sprawdzić ich status.

  - Oczekiwanie: Mobilny pulpit sterowniczy (Dashboard) na tablecie, pokazujący statusy OEE, alarmy i wydajność każdej linii.

- Dział Jakości (QA - Quality Assurance):

  - Rola: Zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności produktu ze specyfikacją.

  - Problem: Brak korelacji między wynikami badań a parametrami procesu. Trudność w ustaleniu przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis) problemów jakościowych z powodu rozproszonych danych.

  - Oczekiwanie: Automatyczna blokada partii (Hold) w systemie w przypadku wykrycia odchyleń oraz pełna genealogia produktu dostępna "jednym kliknięciem".

- Utrzymanie Ruchu (Maintenance):

  - Rola: Zapewnienie dostępności technicznej maszyn.

  - Problem: Działanie reaktywne ("gaszenie pożarów"). Brak wiedzy o degradacji stanu maszyny przed wystąpieniem awarii.

  - Oczekiwanie: Automatyczne generowanie zleceń naprawy na podstawie sygnałów z PLC (np. wzrost temperatury łożyska) zanim dojdzie do zatrzymania linii.

## 2. Architektura Biznesowa (Business Architecture)

Architektura biznesowa definiuje, w jaki sposób organizacja tworzy wartość i jakie procesy są niezbędne do realizacji celów strategicznych. W modelu wykorzystano notację BPMN 2.0 do szczegółowego opisania przepływów pracy, zgodnie z wymaganiami dokumentu źródłowego.

### 2.1. Usługa Biznesowa: "Produkty w jakości zgodnej z recepturą"

Główną usługą biznesową, którą linia produkcyjna świadczy dla organizacji (i ostatecznie dla klienta), jest dostarczenie produktu (batona czekoladowego) o specyficznych parametrach jakościowych. Usługa ta jest realizowana poprzez proces "Order-to-Batch" i wspierana przez procesy jakościowe.

- Wejście: Zamówienie klienta, Specyfikacja Produktu, Surowce.

- Wyjście: Wyprodukowana partia, Raport Jakości (CoA), Zaktualizowane stany magazynowe.

- Interfejs do klienta: Raport Jakości i Etykieta Logistyczna zgodna ze standardem GS1 (kod SSCC).

### 2.2. Modelowanie Procesów BPMN

#### 2.2.1. Proces 1: "Order-to-Batch" (Od zlecenia do partii)

Jest to kręgosłup operacyjny zakładu. Proces ten został zamodelowany z uwzględnieniem poziomu szczegółowości N-2 (podprocesy zagnieżdżone).

Przebieg procesu:

- Planowanie i Harmonogramowanie (ERP):

  - Planista tworzy Zlecenie Procesowe (Process Order) w ERP na podstawie prognoz popytu. Zlecenie zawiera listę materiałową (BOM) i recepturę (Master Recipe).

  - Podproces: Weryfikacja dostępności surowców (Material Availability Check). Jeśli brak surowca -> sygnał do Zakupów.

- Dystrybucja Zlecenia i Przygotowanie (MES/WMS):

  - Zlecenie jest przesyłane interfejsem B2MML do systemu MES. Mistrz Zmiany "zwalnia" zlecenie do realizacji.

  - System WMS generuje listę pobrań (Pick List) dla magazynu. Surowce są transportowane do strefy przyprodukcyjnej.

- Naważanie i Dozowanie (Weighing & Dosing):

  - Operator na stacji naważania loguje się do terminala MES. Wyświetlana jest instrukcja krokowa.

  - Operator skanuje kod kreskowy surowca. System MES weryfikuje zgodność materiału i daty ważności (FEFO - First Expired, First Out).

  - Integracja: Waga (podłączona do PLC) wysyła do MES informację o rzeczywistej naważce. Jeśli mieści się w tolerancji, system pozwala przejść do kolejnego kroku.

- Wykonanie Receptury (Processing - Mixing & Conching):

  - Masa trafia do mieszalnika, a następnie do konszy. Sterownik PLC steruje profilami temperatury i prędkości mieszania zgodnie z parametrami przesłanymi z MES (Setpoints).

  - Monitoring: System SCADA rejestruje przebieg temperatury i pobór energii (Krzywa Konszowania).

  - Zdarzenie Pośrednie: Pobranie próbki do laboratorium.

- Temperowanie (Tempering) - CCP (Critical Control Point):

  - Masa przepływa przez temperówkę. Jest to proces ciągły, krytyczny dla jakości.

  - Kontrola Parametrów: Automatyczny pomiar Indeksu Temperowania (TI) przez temperometr inline. Jeśli TI poza zakresem -> automatyczny zawrót masy (Rework Loop) i alarm w systemie.

- Formowanie, Chłodzenie i Detekcja Metalu (Molding & CCP):

  - Dozowanie masy do form, wibracja, chłodzenie.

  - Detektor metalu na wyjściu. Każde odrzucenie produktu jest rejestrowane w MES jako incydent jakościowy (Non-Conformance).

- Pakowanie i Etykietowanie (Packaging):

  - Produkt pakowany w folię. Drukarka nanosi numer partii i datę przydatności.

  - System wizyjny weryfikuje czytelność nadruku.

  - Zgłoszenie produkcji (Production Declaration) – MES wysyła do ERP informację o ilości wyrobu gotowego i zużytych materiałach.

Obsługa Wyjątków (Exception Handling) w BPMN:

- Błąd Materiałowy: Jeśli operator zeskanuje niewłaściwy surowiec (np. zawierający alergen orzechowy dla produktu bez orzechów), system MES blokuje wagę i generuje błąd krytyczny (Hard Stop). Wymagana eskalacja do Mistrza Zmiany.

- Awaria Maszyny: Sygnał błędu z PLC (np. przegrzanie silnika) wyzwala zdarzenie błędu w procesie BPMN, które kieruje przepływ do podprocesu "Obsługa Awarii" (utworzenie zgłoszenia w module Maintenance).

#### 2.2.2. Proces 2: "Batch Traceability Request" (Zapytanie o identyfikowalność)

Ten proces jest uruchamiany na żądanie (On-Demand) w sytuacjach audytowych lub kryzysowych.

- Inicjacja: Aktor (QA Manager) wprowadza kryteria wyszukiwania (np. Nr Partii Wyrobu Gotowego "BATCH-123" lub Nr Partii Surowca "SUGAR-456").

- Kwerenda Danych (Data Query & Consolidation):

  - System MES przeszukuje relacyjną bazę danych w celu odtworzenia drzewa genealogicznego (Genealogy Tree).

  - W górę (Upstream): Z jakich partii surowców powstał ten baton?

  - W dół (Downstream): Do jakich produktów trafiła ta partia cukru?

  - System pobiera powiązane dane procesowe z Historian (temperatury, czasy) oraz wyniki jakościowe z LIMS.

- Weryfikacja Zgodności (Compliance Check):

  - Automatyczne sprawdzenie, czy dla wszystkich składowych partii istnieją pozytywne decyzje o zwolnieniu (Usage Decision: Released) i czy parametry CCP były zachowane.

- Generowanie Raportu:

  - Utworzenie kompleksowego raportu w formacie PDF/HTML zawierającego pełną historię produkcji, listę użytych materiałów, wyniki badań i wykresy procesowe. Raport ten jest podstawą do decyzji o zwolnieniu partii lub wycofaniu z rynku.

## 3. Architektura Aplikacji (Application Architecture)

Warstwa aplikacji stanowi cyfrowy nerwowy układ fabryki, łącząc procesy biznesowe z fizyczną realizacją produkcji. Zaprojektowana architektura opiera się na modelu hierarchicznym ISA-95, ale z silnym naciskiem na integrację poziomą i wymianę danych w czasie rzeczywistym.

### 3.1. Komponenty Aplikacyjne i ich Rola

- System ERP (Poziom 4 - Business Planning & Logistics):

  - Przykład: SAP S/4HANA lub Microsoft Dynamics 365.

  - Funkcje: Zarządzanie głównymi danymi (Master Data) – indeksy materiałowe, receptury (BOM), marszruty technologiczne. Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP) i harmonogramowanie produkcji na poziomie zgrubnym (Rough-Cut Capacity Planning). Finanse i kontroling kosztów produkcji.

- System MES (Poziom 3 - Manufacturing Operations Management):

  - Przykład: Platformy takie jak Sepasoft (na bazie Ignition), Siemens Opcenter czy AVEVA MES.

  - Funkcje: Szczegółowe harmonogramowanie (Finite Scheduling), Zarządzanie egzekucją zleceń (Order Execution), Śledzenie i Genealogia (Track & Trace), Zarządzanie wydajnością (OEE), Elektroniczny Rekord Partii (EBR). MES pełni rolę orkiestratora hali produkcyjnej, tłumacząc zlecenia biznesowe na instrukcje techniczne.

- System LIMS (Poziom 3 - Quality Operations):

  - Funkcje: Zarządzanie próbkami, specyfikacjami jakościowymi, wynikami analiz (mikrobiologia, reologia), kalibracją sprzętu laboratoryjnego. Ścisła integracja z MES pozwala na blokowanie procesu w przypadku złych wyników (np. wysoka wilgotność miazgi).

- System WMS (Poziom 3 - Inventory Operations):

  - Funkcje: Zarządzanie lokalizacjami magazynowymi, obsługa terminali mobilnych (RF), strategia FEFO, kompletacja surowców pod zlecenia produkcyjne (Kitting).

- System SCADA / HMI (Poziom 2 - Supervisory Control):

  - Przykład: Inductive Automation Ignition, Wonderware System Platform.

  - Funkcje: Wizualizacja stanu procesu (synoptyki), obsługa alarmów, zadawanie parametrów (Setpoints) do sterowników PLC, akwizycja danych procesowych (Historian). W nowoczesnych architekturach SCADA jest często modułem platformy MES lub ściśle z nią zintegrowana.

### 3.2. Usługi Aplikacyjne i Przepływy Danych (Integration & Data Flow)

Integracja systemów odbywa się w oparciu o standardy otwarte, co zapobiega uzależnieniu od jednego dostawcy (Vendor Lock-in) i ułatwia skalowanie. Zastosowano standard B2MML (Business To Manufacturing Markup Language), będący implementacją XML standardu ISA-95, do wymiany danych między ERP a MES.

#### Kluczowe Interfejsy Danych:

- Pobranie Zlecenia (Download Production Schedule):

  - Kierunek: ERP -> MES.

  - Obiekt B2MML: <ProductionSchedule>.

  - Treść: Numer zlecenia, Produkt, Ilość, Priorytet, Data rozpoczęcia/zakończenia, Segmenty procesu (np. "Wymagane Temperowanie").

  - Przykład: ERP wysyła zlecenie na 5 ton masy czekoladowej mlecznej. MES odbiera to i tworzy zadania dla poszczególnych stanowisk.

- Definicja Materiałów (Material Master Data):

  - Kierunek: ERP -> MES.

  - Obiekt B2MML: <MaterialDefinition>.

  - Treść: ID materiału, Nazwa, Jednostka miary, Klasa materiału (np. "Alergen"), Właściwości.

  - Znaczenie: Pozwala systemowi MES rozpoznać, że składnik o kodzie "1000923" to "Orzech Laskowy" i wymaga specjalnych procedur czyszczenia po użyciu.

- Raport z Produkcji (Upload Production Performance):

  - Kierunek: MES -> ERP.

  - Obiekt B2MML: <ProductionPerformance>.

  - Treść: Potwierdzenie ilości wyprodukowanej (Dobra/Zła jakość), Rzeczywiste zużycie surowców (Actual Consumption), Czas pracy maszyn, Status zlecenia (Zakończone).

  - Znaczenie: Pozwala ERP na zdjęcie surowców ze stanu i przyjęcie wyrobu gotowego, a także na rozliczenie kosztów produkcji.

- Status Zapasów (Inventory Status):

  - Kierunek: WMS <-> MES.

  - Synchronizacja: W czasie rzeczywistym. MES musi wiedzieć, czy surowiec jest dostępny przy linii (Location: Line-Side Inventory), aby pozwolić na rozpoczęcie dozowania.

### 3.3. Usługi Aplikacyjne (Services Mapping)

Każdy podproces BPMN jest wspierany przez konkretną usługę aplikacyjną:

- "Przygotowanie surowców" -> wspierane przez usługę WMS "Picking & Staging".

- "Dozowanie" -> wspierane przez usługę MES "Recipe Management" i "Material Interlocking".

- "Kontrola parametrów" -> wspierane przez usługę SCADA "Process Monitoring" i "Alarming".

- "Zgłoszenie niezgodności" -> wspierane przez usługę MES/QMS "Non-Conformance Handling".

- "Genealogia partii" -> wspierane przez usługę MES "Traceability & Genealogy Service".

## 4. Architektura Technologiczna (Technology Layer)

Warstwa technologiczna opisuje fizyczną realizację systemu, włączając w to sprzęt (Hardware), sieci i oprogramowanie systemowe. Jest to fundament, na którym działają aplikacje MES/SCADA.

### 4.1. Infrastruktura Węzłów i Urządzeń (Nodes & Devices)

W modelu ArchiMate zidentyfikowano następujące kluczowe węzły:

- Węzeł Obliczeniowy (Compute Node): Serwer MES/ERP:

  - Fizyczny klaster serwerów (np. w konfiguracji wirtualizacji VMware vSphere) zapewniający wysoką dostępność (HA).

  - Obsługuje bazy danych (SQL) oraz silniki aplikacji MES/ERP.

- Węzeł Brzegowy (Edge Node): Edge Gateway:

  - Kluczowy element integracji OT/IT. Urządzenie klasy PC przemysłowego (IPC) lub dedykowana bramka IoT (np. oparta na Siemens Industrial Edge lub rozwiązaniach Moxa/Advantech).

  - Funkcja: Agregacja danych z różnych sterowników PLC, konwersja protokołów (np. z Profinet na OPC-UA), buforowanie danych w przypadku utraty łączności z serwerem (Store-and-Forward).

- Urządzenia Przemysłowe (Industrial Devices):

  - Sterowniki PLC (Programmable Logic Controllers): Sterują bezpośrednio pracą maszyn. Np. Siemens S7-1500 dla linii temperującej, Allen-Bradley ControlLogix dla pakowania.

  - Sensoryka Procesowa:

    - Przepływomierze Masowe Coriolisa: Używane do precyzyjnego pomiaru przepływu masy czekoladowej. Są idealne dla mediów o zmiennej lepkości, mierząc bezpośrednio masę, gęstość i temperaturę z wysoką dokładnością.

    - Wiskozymetry Inline (Procesowe): Instalowane w rurociągach, monitorują lepkość w czasie rzeczywistym. Pozwala to na pętlę sprzężenia zwrotnego – jeśli lepkość rośnie (np. z powodu zbyt długiego konszowania lub spadku temperatury), system może automatycznie dozować tłuszcz kakaowy.

    - Czujniki Temperatury (Pt100/Termopary): Krytyczne w procesie temperowania, rozmieszczone w każdej strefie temperówki.

### 4.2. Oprogramowanie Systemowe i Protokoły Komunikacyjne

Architektura opiera się na zestawie standardów zapewniających interoperacyjność:

- OPC-UA (Open Platform Communications Unified Architecture):

  - Jest to standard de facto dla Przemysłu 4.0, zapewniający bezpieczną, semantyczną komunikację.

  - Model Informacyjny (Information Model): Tagi w serwerze OPC-UA (uruchomionym na PLC lub Gateway) są ustrukturyzowane logicznie, a nie jako płaska lista adresów pamięci.

  - Przykład Tagów dla Temperówki:

    - ns=2;s=Line1.TemperingMachine.Zone1.Temperature_PV (Process Value)

    - ns=2;s=Line1.TemperingMachine.Zone1.Temperature_SP (Setpoint)

    - ns=2;s=Line1.TemperingMachine.Motor.Current (Do analizy obciążenia/lepkości)

    - ns=2;s=Line1.TemperingMachine.Status (Zgodnie ze standardem PackML: 1=Stopped, 2=Starting, 3=Execute...).

- PackML (Packaging Machine Language / ISA-TR88):

  - Standard definiujący maszynę stanów (State Machine) dla urządzeń pakujących i procesowych.

  - Ujednolica sposób raportowania statusu maszyny (np. "Held", "Suspended", "Aborted") do systemu MES, co ułatwia obliczanie OEE. Dzięki temu "Idle" na maszynie A oznacza to samo co "Idle" na maszynie B, niezależnie od producenta.

- Relacyjna Baza Danych (RDBMS) i Historian:

  - SQL (np. MS SQL Server) do danych transakcyjnych (kontekstowych): Zlecenia, definicje partii, wyniki jakościowe.

  - Process Historian (Time-Series DB): Do zapisu ciągłych strumieni danych z sensorów (temperatury próbkowane co 1 sekunda). Pozwala to na późniejszą analizę trendów i "odtworzenie" przebiegu procesu dla konkretnej partii.

### 4.3. Obowiązkowe Relacje Technologiczne (Zgodne z Wymogami Zadania)

Model ArchiMate musi zawierać specyficzne relacje zdefiniowane w :

- Sieć (Industrial Ethernet) -- Association --> Węzeł (Serwer MES): Reprezentuje fizyczne podłączenie serwera do sieci produkcyjnej.

- Urządzenie (PLC Temperówki) -- Assignment --> Węzeł (Edge Gateway): Gateway pełni rolę hosta/proxy dla sterownika.

- Węzeł (Serwer MES) -- Assignment --> Artefakt (Log Produkcyjny): Serwer przechowuje i przetwarza plik/rekord logu.

- Węzeł (Serwer MES) -- Assignment --> Oprogramowanie Systemowe (Baza SQL): Baza danych jest uruchomiona na tym węźle.

- Urządzenie (Czujnik Temperatury) -- Realization --> Usługa Technologiczna ("Monitoring Linii"): Fizyczny sensor realizuje abstrakcyjną usługę pomiarową.

- Oprogramowanie Systemowe (OPC-UA Server) -- Realization --> Usługa Technologiczna ("Integracja OPC-UA"): Serwer programowy udostępnia usługę integracji.

## 5. Warstwa Motywacji i Wymagań (Motivation & Requirements)

Ta warstwa łączy świat technologii ze strategią biznesową, odpowiadając na pytanie "Dlaczego to robimy?". Wykorzystuje elementy języka ArchiMate takie jak Driver, Goal, Outcome, Requirement i Principle.

### 5.1. Drivery i Cele Strategiczne

Głównym czynnikiem sterującym (Driver) jest Konkurencyjność Rynkowa i Zgodność Regulacyjna. Z tego wynikają cele:

- Cel: Optymalizacja kosztów produkcji. -> Outcome: Wzrost OEE o 15%.

- Cel: Minimalizacja ryzyka wycofania produktu. -> Outcome: Pełna identyfikowalność partii (Traceability).

- Cel: Zapewnienie ciągłości produkcji. -> Outcome: Redukcja nieplanowanych przestojów o 20%.

### 5.2. Wymagania (Requirements)

Cele są dekomponowane na konkretne wymagania, które musi spełnić architektura:

- Wymaganie Funkcjonalne: System MES musi umożliwiać pobranie zlecenia z ERP i raportowanie zużycia materiałów w czasie rzeczywistym (Real-time consumption reporting).

- Wymaganie Wydajnościowe (SLA): Raport genealogii partii (Traceability Report) musi zostać wygenerowany w czasie poniżej 2 minut od zapytania, obejmując pełną historię surowców i parametrów procesowych.

- Wymaganie Niezawodnościowe: System SCADA/MES musi posiadać mechanizm buforowania danych (Store-and-Forward) na wypadek awarii sieci, aby nie utracić danych krytycznych dla jakości (CCP).

- Wymaganie Zgodności: System musi wspierać etykietowanie alergenów zgodnie z Rozporządzeniem UE 1169/2011, blokując wydruk etykiety, jeśli nie potwierdzono czyszczenia linii po alergenie.

### 5.3. Pryncypia Architektoniczne (Principles)

- "Jedna Prawda o Danych" (Single Source of Truth): Dane o jakości i produkcji są gromadzone automatycznie w MES i są nadrzędne wobec jakichkolwiek zapisów papierowych. ERP jest źródłem danych podstawowych (Master Data), a MES źródłem danych wykonawczych.

- "Integracja Oparta na Standardach" (Standards-Based Integration): Wszelka komunikacja między warstwami odbywa się poprzez otwarte protokoły (OPC-UA, B2MML, REST), unikając rozwiązań własnościowych (proprietary).

## 6. Analiza Luk i Plan Migracji (Gap Analysis & Migration)

Przejście ze stanu obecnego (AS-IS) do docelowego (TO-BE) wymaga precyzyjnego planu, uwzględniającego ograniczenia operacyjne (produkcja musi trwać).

### 6.1. Analiza Luk (Gap Analysis)

| Obszar | Stan Obecny (AS-IS) | Stan Docelowy (TO-BE) | Luka (Gap) | Akcja (Action) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obieg Dokumentów | Papierowe karty partii, ręczne wpisywanie temperatur co godzinę. Ryzyko błędu, brak analizy. | Elektroniczny Rekord Partii (EBR). Automatyczna rejestracja co 1 sek. Walidacja wartości w czasie rzeczywistym. | Brak cyfryzacji procesu. | Wdrożenie modułu MES EBR. |
| Komunikacja Maszyn | "Wyspy automatyzacji". Maszyny działają autonomicznie. Brak wymiany danych między sobą. | Pełna integracja pozioma. Maszyny "rozmawiają" (M2M) i raportują do MES (M2System). | Brak infrastruktury sieciowej i interfejsów. | Instalacja Edge Gateways i sieci OT. |
| Planowanie | Statyczne, w Excelu/ERP, oparte na teoretycznych wydajnościach. | Dynamiczne, w oparciu o rzeczywisty status maszyn i postęp zleceń z MES. | Brak sprzężenia zwrotnego (Feedback Loop). | Integracja statusów PackML z harmonogramem. |
| Traceability | Czasochłonne przeszukiwanie segregatorów. Ryzyko błędu ludzkiego. | Natychmiastowa kwerenda w bazie danych. Pełna wizualizacja drzewa partii. | Brak cyfrowego modelu danych genealogicznych. | Implementacja modelu śledzenia w MES. |

### 6.2. Plan Migracji (Migration Plan)

Plan został podzielony na pakiety robocze (Work Packages), realizowane etapowo. W diagramach migracji ArchiMate stosuje się kodowanie kolorami: Czerwony (elementy usuwane - np. papierowe dzienniki), Niebieski (modyfikowane - np. dodanie karty sieciowej do PLC), Zielony (nowe elementy - np. serwer MES).

#### Etap 1: Fundamenty Infrastruktury (Miesiące 1-3)

- Cel: Przygotowanie środowiska pod cyfryzację.

- Zadania:

  - Budowa wydzielonej sieci przemysłowej (Industrial Ethernet) z segmentacją VLAN (bezpieczeństwo).

  - Instalacja klastra serwerów MES/SCADA i bazy danych.

  - Montaż bramek Edge Gateway przy maszynach nieposiadających natywnego Ethernetu (Legacy PLC).

#### Etap 2: Integracja Pilotażowa i Wizualizacja (Miesiące 4-6)

- Cel: Uzyskanie wglądu w proces (Visibility).

- Zadania:

  - Uruchomienie serwera OPC-UA i mapowanie tagów z maszyn (temperatury, liczniki).

  - Wdrożenie modułu SCADA/HMI – wizualizacja stanu linii i podstawowe raporty OEE.

  - Pilotaż na jednej linii (np. Linia Batonów Orzechowych).

#### Etap 3: Cyfryzacja Procesów i Integracja ERP (Miesiące 7-12)

- Cel: Pełna kontrola procesu i przepływu materiałów.

- Zadania:

  - Uruchomienie dwukierunkowej integracji B2MML z systemem ERP (pobieranie zleceń, raportowanie produkcji).

  - Wdrożenie modułów MES: Zarządzanie Zleceniami, Zarządzanie Materiałami (skanery kodów), Traceability.

  - Eliminacja papierowych kart partii na linii pilotażowej.

#### Etap 4: Skalowanie i Optymalizacja (Miesiące 12+)

- Cel: Rozszerzenie na cały zakład i zaawansowana analityka.

- Zadania:

  - Rollout na pozostałe linie produkcyjne.

  - Wdrożenie modułów Jakości (SPC) i Utrzymania Ruchu (CMMS).

  - Optymalizacja procesów w oparciu o zebrane dane (Continuous Improvement).

### 6.3. Mapa Wpływu Zmiany (Change Impact Map)

Mapa ta wizualizuje łańcuch przyczynowo-skutkowy: Cel Biznesowy (Wzrost Wydajności) -> Wymaganie (Automatyzacja Zleceń) -> Produkt Projektowy (Interfejs ERP-MES) -> Usługa Aplikacyjna (Pobieranie Zleceń) -> Proces Biznesowy (Order-to-Batch) -> Usługa Technologiczna (Komunikacja Sieciowa) -> Infrastruktura (Serwer, Sieć). Pokazuje to, jak inwestycja w serwer przekłada się bezpośrednio na realizację celu strategicznego.

## 7. Metryki, Ryzyka i Zgodność

### 7.1. Metryki Sukcesu (KPIs)

Zdefiniowane wskaźniki pozwolą na bieżąco monitorować efektywność wdrożenia:

- OEE (Overall Equipment Effectiveness): Iloczyn Dostępności, Wydajności i Jakości. Pomiar automatyczny przez MES na podstawie stanów maszyn (PackML).

- Mean Time To Trace (MTTT): Czas potrzebny na pełne zidentyfikowanie lokalizacji podejrzanej partii. Cel: < 2 minuty.

- Liczba Niezgodności (Non-Conformances): Ilość partii zablokowanych przez QA na 1000 wyprodukowanych. Spadek wskaźnika świadczy o lepszej kontroli procesu (np. temperowania).

- Paperless Ratio: Procent procesów raportowanych wyłącznie cyfrowo. Cel: 100% dla produkcji.

### 7.2. Zarządzanie Ryzykiem

Projekt wiąże się z ryzykami, które muszą zostać zaadresowane (Mitigation Plan):

- Ryzyko: Przestoje SCADA/MES (Single Point of Failure). Jeśli system padnie, produkcja staje (brak zleceń).

  - Mitigacja: Architektura High Availability (HA) dla serwerów. Lokalne panele HMI przy maszynach z buforowaniem ostatnich zleceń (tryb offline). Procedury awaryjne (Business Continuity Plan).

- Ryzyko: Cyberbezpieczeństwo (Atak na OT). Podłączenie maszyn do sieci zwiększa ryzyko ataku ransomware.

  - Mitigacja: Ścisła segmentacja sieci (model Purdue), stosowanie DMZ, Firewalle przemysłowe, tylko szyfrowane połączenia (OPC-UA Sign & Encrypt), regularne audyty bezpieczeństwa.

- Ryzyko: Opór załogi przed zmianą. Operatorzy mogą nie chcieć używać nowych terminali.

  - Mitigacja: Wczesne włączenie operatorów w projektowanie ekranów (UX), intensywne szkolenia, system premiowy powiązany z poprawnością obsługi systemu.

### 7.3. Zgodność Regulacyjna (Compliance)

System wspiera spełnienie wymagań prawnych:

- Alergeny (UE 1169/2011): System wymusza procedury mycia i separacji produkcji z alergenami. Etykieta jest generowana dynamicznie na podstawie rzeczywistego składu BOM.

- Bezpieczeństwo Żywności (HACCP / ISO 22000): Ciągła rejestracja parametrów CCP (temperatury, detekcja metali). Elektroniczne podpisy i Audit Trail zapewniają integralność danych wymaganą przez audytorów.

- FDA 21 CFR Part 11: System zapewnia bezpieczne logowanie, zarządzanie uprawnieniami i niemodyfikowalny zapis historii zmian (kto, co, kiedy zmienił).

## 8. Podsumowanie

Przedstawiona architektura korporacyjna dla zadania "Produkcja batonów czekoladowych" stanowi kompleksowy plan transformacji cyfrowej zakładu. Poprzez integrację warstw biznesowej, aplikacyjnej i technologicznej, organizacja zyskuje narzędzia do realizacji ambitnych celów wydajnościowych (+15% OEE) i jakościowych (pełne traceability). Kluczem do sukcesu jest nie tylko wdrożenie technologii (MES, OPC-UA), ale zmiana procesów i kultury pracy w oparciu o dane ("Data-Driven Manufacturing"). Zaproponowane rozwiązanie, oparte na standardach ISA-95 i B2MML, zapewnia skalowalność i bezpieczeństwo inwestycji, przygotowując fabrykę na wyzwania przyszłości w konkurencyjnej branży spożywczej.